&#160;

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;font-size:12pt;">技术参数：<span></span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">炉体内腔尺寸：φ<span>800mm</span>×<span>1000mm</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">外形尺寸：<span>1000mm</span>×<span>1000mm</span>×<span>2500mm</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">最大长晶尺寸：<span>6</span>英寸<span></span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">籽晶轴提拉行程：<span>450mm</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">提拉运动最小线速度：<span>0.01mm/hr</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">快速提拉速度：<span>200mm/min</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">籽晶轴转动速度：<span>0.1</span>～<span>100r/min</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">称重系统：称重传感器量程<span>20kg</span>；信号放大器显示精度<span>0.01g</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">控制软件：提拉法等径控制软件，采用上称重方法来控制晶体直径，晶体形状可随意设计，<span>PID</span>及运动参数可随晶体形状过渡变化，屏幕上数据交叉显示提供生长过程中数据综合分析工具。<span></span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">加热电源：中频感应加热<span></span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">加热最大输出功率：<span>30KW</span></span>

</p>

<p style="text-align:left;" class="MsoNormal" align="left">

<span style="font-family:宋体;">真空系统：机械泵抽真空<span></span></span>

</p>

<span style="font-family:宋体;font-size:10.5pt;">水冷系统：炉腔、加热线圈流量控制循环冷却。</span>